### Број јавне набавке: 7/2015

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА И КОТЛАРНИЦЕ У ПШШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ СУРДУЛИЦА

Ознака из општег речника набавке: 45351000 - машински инсталатерски радови

Укупан број страна: 52

Рок за достављање понуда: закључно са 12.12.2015. године, до 09,00 часова.

Датум отварања понуда: 12.12.2015. године, у 10,00 часова.

Новембар, 2015. година

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1576  од 03.11.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1587 од 05.11.2015. године, припремељена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова

– РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА И КОТЛАРНИЦЕ У ПШШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ СУРДУЛИЦА

-

Јавна набавка број: 7/2015

Садржај конкурсне документације

| Ред. бр. | ОПИС |
| --- | --- |
| 1. | НАСЛОВНА СТРАНА |
| 2. | САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ |
| 3. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ |
| 4. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 5. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 6. | ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (образац 1) |
| 7. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 8. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2) |
| 10. | МОДЕЛ УГОВОРА (образац 3) |
| 11. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (образац 4) |
| 12. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 5) |
| 13. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6) |
| 14. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА (образац 7) |
| 15. | РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА (образац 8) |
| 16. | ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ , КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВМНОЈ НАБАВЦИ (образац бр.9.) |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац: Пољопривредно-шумарска школа“Јосиф Панчић“Сурдулица

Адреса: Сурдуличких Мученика бб

Интернет страница:www.skolapancic.edu.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 7/2015 су радови –  радови  машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ “Јосиф Панчић“ Сурдулица.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења  уговора.

Уговор ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.

- Контакт лице и служба

Лице за контакт:  Спасић Сања, тел:017/815-051.

Е-mail адреса:jpancic@ptt.rs  факс: 017-815-051.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 7/2015 су радови:

Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица

Ознака из општег речника набавке: 45351000 - машински инсталатерски радови.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

- Да је извирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

- Финансијски капацитет:

а) остварен пословни приход у последњој години за коју су достављени подаци, мора да буде већи од 6.000.000,00 динара.

б) да понуђач у пословној 2012., 2013. и 2014. години није исказао губитак у пословању;.

в) да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

- Пословни капацитет:

Право учешћа имају само понуђачи који су у последњих 5 (пет) година ( 10/11/12/13/14) извели машинске  радове који су предмет јавне набавке у вредности већој од 6.000.000,00 динара.

- Кадровски капацитет:

Понуђач мора да има најмање 5 ангажованих лица, од тога обавезно:

  - 1 (један) одговорни извођач машинских инсталација, дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430

  - 1 (један) одговорни извођач грађевинских радова, дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 400 или 411 или 412 или 413 илил 414.

- Мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4	Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона.

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона.

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона.

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана 75. став 2. Закона.

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену бонитета за 2012., 2013. и 2014. годину, као и податке о данима неликвидности. Уколико достављени Извештај БОН-ЈН, не садржи податке  о данима неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Доказ: Понуђач је дужан да достави  референц листу (назив наручиоца, контакт особу и број телефона, опис и вредност изведених радова који су предмет јавне набавке) у последњих 5 година (10/11/12/13/14).

Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач је дужан да уз референц листу достави фотокопије Потврда од стране Наручилаца наведених у референц листи.

- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Доказ: Понуђач доставља сопствену Изјаву (на меморандуму) оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача да под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу гарантује запосленост лица за тражени кадровски капацитет, као и фотокопије важећих лиценци и потврде о важности истих.

У изјави навести списак ангажована лица и њихов степен стручне спреме.

- МЕРЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ИМОВИНЕ

Доказ: Понуђач доставља сопствену Изјаву (на меморандуму), оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача да поседује Акт о процени ризика за сва радна места. Уз Изјаву доставити копију насловне стране Акта о процени ризика. Наручилац задржава право да од понуђача накнадно затражи доставу фотокопије или оригинал Акта о процени ризика.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуду саставити на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полећини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Пољопривредно-шумарска школа“Јосиф Панчић“Сурдулица, Ул.Сурдуличких Мученика бб, са назнаком: “Понуда за јавну набавку – Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица, ЈН број 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.12.2015. године до _09,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум јпонуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

- Образац понуде,

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења радова,

- Модел  уговора,

- Образац структуре цена,

- Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),

- Образац изјаве о назависној понуди,

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона;

- 2 (две) бланко сопствене менице са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа као гаранција за озбиљност понуде.

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама),достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

- ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Пољопривредно-шумарска школа“Јосиф Панчић“Сурдулица, Ул.Сурдуличких Мученика бб,, са назнаком:

-  “Измена понуде за јавну набавку – – Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица, ЈН број 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

- “Допуна понуде за јавну набавку – Електро – Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица, ЈН број 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

- “Опозив понуде за јавну набавку – – Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица, ЈН број 7/2015– НЕ ОТВАРАТИ”, или

- “Измена и допуна понуде за јавну набавку – – Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица, ЈН број 7/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у  уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

- ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

  - Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања: 23 (двадесеттри) дана од дана овере ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђено извршење радова,  при чему Наручилац има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је  уз писано образложење врати изабраном понуђачу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

  - Захтеви у погледу рока извођења радова

Крајњи рок за завршетак радова је 15 календарских  дана од дана увођења Извођача у посао.

У рок за завршетак радова укључени су сви претходни, припремни и завршни радови.

Датум увођења Извођача у посао и датум отпочињања извођења радова биће евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи.

  - Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све изведене радове.

  - Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

  - Други захтеви

За предметну јавну набавку нема других захтева.

- ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 За озбиљност понуде

Понуђач је дужан да у понуди достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији меница. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 45 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити менице дате уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

11.2 За добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписанe од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности  без ПДВ-а.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања уговора.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

11.3 За отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне

банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписанe од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –

писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности из уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења меница тече од дана извршене примопредаје радова, и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке.

- ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил jpancic@ptt.rs или факсом на број: 017/815-051) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 7/2015”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (рангира се цена из обрасца 2, тачка 5.1).

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ  УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом понуде, наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи гарантни период.

- КОРИШЂЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил jpancic@ptt.rs, факсом на број: 017/815-051, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара..

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће

елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија	може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна	достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом	банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати	таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР  БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _________ од ________.2015. године, за јавну набавку број 7/2015 –

– Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број предузећа |  |
| Порески идентификациони број предузећа(ПИБ) |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска пошта |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ -

– Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица

| 5.1 | Укупна цена (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Укупна цена (са ПДВ-ом) |  |
| 5.3 | Рок и начин плаћања | Рок плаћања: 23 (двадесеттри) дана од дана овере ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђено извршење радова, при чему Наручилац има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је уз писано образложење врати изабраном понуђачу. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива. |
| 5.4 | Рок извођења радова | Крајњи рок за завршетак радова је ______(максимално 15) календарских дана од увођења Извођача у посао. У рок за завршетак радова укључени су сви претходни, припремни и завршни радови. Датум увођења Извођача у посао и датум отпочињања извођења радова биће евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи. |
| 5.5 | Гарантни рок | Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све изведене радове. |
| 5.6 | Место извођења радова | # Пољопривредно-шумарска школа“Јосиф Панчић“Сурдулица # Ул. Сурдуличких Мученика бб Сурдулица |
| 5.7 | Рок важења понуде | 60 –шесдесет- дана од дана отварања понуда. |

М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача:

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ 3

Пољопривредно-шумарска школа“Јосиф Панчић“

Број: _______

Сурдулиац, __________2015. године

У Г О В О Р

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. Пољопривредно-шумарска школа“Јосиф Панчић, Ул.Сурдуличких Мученика бб,  коју заступа директор школе Томић Зорица, ПИБ: 100951291,  матични   број: 07180594, у даљем тексту Наручилац,

2. ______________________________________________

_________________________________________________,

МБ  _____________  ПИБ  _____________(у  даљем  тексту:

Добављач), кога заступа _____________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Уговорне стране констатују: Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32 и члана 61. Закона о јавним набвакама

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке број 7/2015, радови - Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“

- да је за извођење предметних радова, Добављач доставио понуду бр. _____од ______2015. године, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације;

-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора  број: ___________ од ___________2015. године, изабрао Добављача за извођење радова - Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица.

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова  на реконструкцији и доградњи машинских инсталација грејања и котларнице у  Пољопривредно-шумарске школе“ Јосиф Панчић „ , у свему према изабраној понуди Добављача, број _____ од________, која је саставни део овог уговора.

У складу са изабраном Понудом, Добављач ће реализацију уговора делимично поверити:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, уколико је Добављач у понуди наступио са подизвођачем/има).

ОБАВЕЗЕ  ДОБАВЉАЧА

Члан 2.

Добављач је дужан да радове из члана 1. став 1. овог уговора изведе у складу са техничким описом и предмером радова сачињеном од стране пројектанта Тим инжењеринг Сурдулица и предрачуну радова, који су саставни део изабране понуде Добављача бр. ______ од ________. године.

Добављач је дужан да све потребне мере за извођење радова провери на лицу места.

Члан 3.

Добављач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС» број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Добављач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове.

Члан 4.

Добављач се обавезује да решењем одреди једног одговорног извођача машинских инсталација са лиценцом 430 и једног одговорног извођача грађевинских радова са лиценцом 400 или 411 или 412 или 413 или 414 .

У случају потребе за изменом одговорних извођача радова, у току извођења радова, Добављач је у обавези да, пре достављања решења о одређивању новог одговорног извођача радова, претходно писаним путем обавести Наручиоца о разлозима измене одговорног извођача радова и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођач радова испуњава све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да радно ангажован код Добављача.

Решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни део овог уговора.

Члан 5.

Добављач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и следеће активности и радове:

да води грађевинску књигу и дневник, и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;

да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу;

да отклони сву штету коју евентуално учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима;

да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

да отклони све недостатке по записнику Комисије за квалитативни и кавнтитативни пријем радова и коначни обрачун;

да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

да у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.

Члан 6.

Добављач је обавезан да обезбеди о свом трошку:

извођење свих припремних радова;

услове за извођење радова, према временским условима;

финансијску надокнаду за евентуалну пропаст и оштећење радова, материјала и опреме;

обезбеђење и чување објекта до његове примопредаје.

Члан 7.

Добављач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта.

Добављач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и надзорног органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.

Добављач је дужан да сваких 5 (пет) дана изврши, заједно са надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова одређених у понуди и о томе сачине Извештај и потписан од стране Добављача и надзорни орган, који се преко надзорног органа доставља Наручиоцу.

Добављач је дужан да упути Наручиоцу, преко надзорног органа, писани захтев за евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Надзорни орган, уз захтев Добављача, доставља детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у сагласности са одредбама овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Обавезе Наручиоца су:

да одреди лице задужено за координацију и комуникацију са Добављачем и надзорним органом, у вези са извођењем уговорених радова;

да изврши пријављивање извођења радова надлежном општинском органу;

да у примереном року решава све захтеве Добављача и доставља одговоре у писаној форми;

да обезбеди вршење стручног надзора;

да благовремено решава, уз писмено и образложено мишљење надзорног органа:

евентуалне вишкове и мањкове радова;

евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

да на основу испостављеног рачуна,  Добављачу плати уговорену цену за изведене радове;

да формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, која ће пратити реализацију уговора, извршити пријем радова и сачинити коначни обрачун уговорених и изведених радова.

УВОЂЕЊЕ ДОБАВЉАЧА У ПОСАО

Члан 9.

Наручилац ће Добављача увести у посао, у присуству надзорног органа када се испуне следећи услови:

Добављач испуни обавезе из члана 5. уговора и достави Наручиоцу:

Решења о одговорним извођачима радова;

Наручилац испуни обавезе из члана 8. уговора:

одреди лице задужено за координацију и комуникацију и о томе обавести Добављача и надзорни орган;

формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова и исто достави Добављачу и надзорном органу; Наручилац писмено обавештава Добављача и надзорни орган о датуму увођења Добављача у посао.

Увођење Добављача у посао надзорни орган констатује уписом у грађевински дневник и том приликом Наручиоцу и Добављачу предаје Решење о именовању стручног надзора.

УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 10.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без ПДВ-а, словима (_____________________________________________________), односно __________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима са ПДВ-ом:

___________________________________________________).

Плаћање уговорене цене, врши се на основу испостављеног рачуна Кориснику, са прилогом Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова и коначног обрачуна изведених радова, који је даље дужан да исти достави Наручиоцу, заједно са захтевом за пренос средстава. Након извршеног преноса средстава од стране Наручиоца, Корисник ће исти износ одмах уплати Добављачу, на број текућег рачуна назаначеног на испостављеном рачуну.

Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену у року од 23 дана од дана пријема оверених ситуација.

Добављач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку уговореног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да су све јединичне цене из понуде фиксне и непроменљиве до краја реализације уговора.

Члан 12.

Рачун за изведене радове, Добављач испоставља Кориснику на основу количина изведених уговорених радова и цена, а након извршене примопредаје изведених радова, потписивања записника о квалитативном и квантиативном пријему радова и извршеном коначном обрачуну.

Уз рачун, Добављач је обавезан да достави Кориснику, преко надзорног органа:

- фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати (хидроизолација или сл.), оверене и потписане од надзорног органа;

- фотокопије листова грађевинске књиге и грађевинског дневника, за све уговорене и изведене позиције приказане у рачуну, оверене од стране надзорног органа;

Добављач рачун доставља надзорном органу на контролу и оверу, након чега исти са комплетном документацијом из става 2. овог члана, доставља Кориснику на оверу и плаћање. Уколико Добављач не достави рачун са прилозима из овог члана, Корисник неће извршити плаћање док се исти не комплетира.

НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ

Члан 13.

А) ВИШАК РАДОВА

Добављач је обавезан да благовремено, а најкасније 10 (десет) дана пре истека уговореног рока, достави надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун вишкова радова по уговореним јединичним ценама, који мора да садржи преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама.

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и мишљење са детаљним образложењем преко Корисника доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема.

Након усвајања предмера и предрачуна неуговорених вишкова радова од стране Наручиоца и закључења анекса уговора, Добављач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла, сходно члану 5. тачка 1. алинеја 1. овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом, односно у укупној вредности свих радова (уговорених уговором и анексом), у случају када је истекао рок важности гаранције за добро извршење посла за радове уговорене уговором.

Б) НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

У случају да се укаже потреба за извођењем непредвиђених радова (радови који нису уговорени), Добављач је обавезан да благовремено, а најкасније 10 дана пре истека уговореног рока, достави надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун непредвиђених радова.

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и мишљење са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 дана од дана пријема.

Извођење непредвиђених радова, Наручилац ће уговорити са Добављачем у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по претходно добијеном мишљењу Управе за јавне набавке да су испуњени услови за спровођење предметног поступка.

Добављач је обавезан да у року који одреди Наручилац, достави понуду за додатне радове према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење надзорног органа. Понуда за додатне радове треба да садржи:

1.предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Добављача и надзорног органа (надзорни орган

оверава да је сагласан са описима и количинама  позиција)

2.детаљну анализу цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са «Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: «Грађевинска књига»). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који

претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности; б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме,енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.Предмет преговарања је понуђена цена за извођење непредвиђених радова.

Надзорни орган није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (непредвиђени и вишак), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањак).

Добављач је дужан да приступи извођењу хитних неуговорених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (појава воде и сл.). Добављач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.

Члан 14.

Непредвиђени радови могу бити уговорени и уколико за њихово извођење постоји налог Управе противпожарне полиције при МУП-у РС, односно уколико је постојала хитност за њихово извођење из члана 14. став 9. Уговора.

Уколико се у коначном обрачуну радова прикажу непредвиђени радови који су изведени по налогу Управе противпожарне полиције при МУП-у РС, а нису уговорени, трошкове таквих радова ће солидарно сносити Добављач и надзорни орган, а Наручилац их неће признати, нити надокнадити.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 15.

Добављач је дужан да све уговорене радове изведе у року од ___ дана, рачунајући тај рок од датума увођења у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.

Добављач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Добављач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 5 (пет) дана да започне радове, а уколико Добављач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор.

Члан 16.

Ако Добављач својом кривицом не изврши радове у уговореном року из члана 15. став 1. обавезан је да на име уговорне казне, Наручиоцу плати износ у висини 2/00 (два промила) за сваки дан закашњења, а највише до 5% вредности уговорених радова. Добављач је сагласан да Наручилац трајно умањи рачун за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Добављач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, као и да захтева од Добављача накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 17.

Наручилац ће дозволити Добављачу продужење рока за извођење уговорених радова, из члана 16. став 1. уговора, у следећим случајевима:

- ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;

- ванредни догађаји везани за одбрану земље;

- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;

- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Добављач; Ако наступе околности из претходног става овог члана, Добављач их одмах уписује у

грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз мишљење надзорног органа, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 (пет) дана од пријема захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.

Добављач нема право на продужење рока у следећим случајевима:

ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи;

атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог Уговора;

за накнадно уговорене радове (вишкове са укљученим мањковима радова), у вредности до 10% уговорене цене радова;

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за изведене радове износи _______ године, рачунајући од дана извршене примопредаје радова .

Члан 19.

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца или Корисника, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала  а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Добављач не сноси одговорност.

ДОКУМЕНТИ У ТОКУ ГРАЂЕЊА

Члан 20.

Добављач је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке документације, и следећу документацију:

- грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге («Службени гласник РС» бр.

22/15);

- грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; са скицама и котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених количина; са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и надзорног органа;

- атесте уграђених материјала , гарантне листове, записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности за период изградње, прегледа и експлоатације објекта.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова између Наручиоца  и Добављача, Добављач је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора, записнички преда Кориснику.

ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКТА

Члан 21.

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 22.

Добављач се обавезује да по завршетку уговорених радова писаним путем обавести Наручиоца да су уговорени радови из предмета овог уговора извршени.

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова ће сачинити Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова, чиме се потврђује пријем одређене количине и тражене врсте радова, као и да извршени радови у свему одговарају уговореним.

Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова потписују чланови Комисије и овлашћеног представника Добављача и сачињава се у 2 (два) истоветна примерка, од чега по један примерак задржава свака уговорна страна.

Записник о квалитативном и квантитативном пријему радова је саставни део документације за извршење финансијских обавеза Наручиоца, као уговорне стране.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору, утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране лица које врши надзор.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о квалитативном и квантитативном пријему радова.

Добављач на основу Записника квалитативном и квантитативном пријему радова и коначног обрачуна испоставља фактуру.

Члан 23.

У случају када се у току пријема утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном, не врши се пријем и не сачињава се Записник из члана 23. став 2. Уговора, већ Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова сачињава и потписује рекламациони записник, у којем се наводи у чему изведени радови нису у складу са уговореним.

Рекламациони записник из претходног става овог члана, потписује и овлашћени представник добављача, који преузима примерак записника.

Након сачињавања рекламационог записника Комисије, Добављач је дужан да, у примереном року који му Комисија остави, у свему поступи по истом.

По отклањању примедби из рекламационог записника створиће се услови за сачињавање Записника о квалитативном и квантитативном пријему радова.

Уколико Добављач не жели или није у могућности да поступи по рекламацији у примереном року који му је остављен, Наручилац може раскинути уговор, а у сваком случају ће умањити износ за недостатке који нису отклоњени, ангажовати другог  . Добављач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Добављач не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;

- ако и поред предузимања одговарајућих мера за елиминацију закашњења касни више од 10 (десет) дана у односу на рокове утврђене    у понуди понуђача;

- ако Добављач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;

- ако Добављач радове изводи неквалитетно;

- ако Добављач не поступа по налозима надзорног органа;

ако Добављач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;

  - случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог добављача  . Добављач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 25.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 7 (седам) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 26.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Члан 27.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања у току отказног рока, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће уговарају надлежност суда у Лесковцу.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

| ДОБАВЉАЧ |  | НАРУЧИЛАЦ |
| --- | --- | --- |
| ___________________ |  | _________________ |

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

PREDMER -GLAVNI-K

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MAŠINSKIH  INSTALACIJA GREJANJA I KOTLARNICE

U  P.Š.Š."Josif Pančić"

SURDULICA

| PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pražnjenje sistema (ispuštanje vode) i drenažiranje |  |  |  |  |  |  |  |
| Paušalno | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Demontaža, iznošenje i uskladištenje stare opreme iz kotlarnice, u dvorištu na odstojanju do 50m, na mestu koje odredi investitor i to : 1. Člankasti kotao "Neo vulkan 3",GP 42,7m2 ………………………....................................kom 2 2. Bojler za grejanje sanitarne tople vode V=500l .....................................................................kom 1 3. Razdelnika pare sa pripadajućom armaturom ...............................................................komplet 1 4.Platformi za nošenje postojeće opreme i slično......................................................komplet1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Paušalno | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Demontaža iznošenje i uskladištenje grejnig tela, radijator Higijenik II, tipa 800, tipa 600 i cevnih grejača i slični, u krugu škole, na udaljenost do 100m |  |  |  |  |  |  |  |
| Članak | 1710 | Po din |  |  |  |  |  |
| Demontaža iznošenje i uskladištenje cevovoda, u krugu doma, na udaljenost do 100m |  |  |  |  |  |  |  |
| Paušalno | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Čišćenje prostorija, I stvaranje uslova za rad |  |  |  |  |  |  |  |
| Paušalno | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Usaglašavanje projekta grejanja sa drugim projektima |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompl | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Izrada projekta izvedenog stanja |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompl | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Kompletiranje atestne dokumentacije i priprema objekta za tehnički prijem |  |  |  |  |  |  |  |
| Paušalno | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| KOTLARNICA-OPREMA I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugradnja toplovodnog kotla, sledećih karakteristika: *Tip KU350 *Proizvođač Podvisterm Knjaževac *Produkcija tople vode 90/70ºC *Nazivni kapacitet: 350kw *Radni pritisak 2.5 bar *Polazni priključak DN80NP6 *Povratni priključak DN80NP6 *Ventil sigurnosti, priključak DN50NP6 *Priključak za pip R 3/4” *Dimni priključak fi 350mm *Kotao kompletirati sa regulatorom promaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ugradnja parnog kotla, sledećih karakteristika: *TipPK400 *Proizvođač Podvisterm Knjaževac *Produkcija tople vode 90/70ºC *Nazivni kapacitet: 250kw *Radni pritisak 2.5 bar *Polazni priključak DN80NP6 *Povratni priključak DN80NP6 *Ventil sigurnosti, priključak DN40NP16 *Priključak za pip R 3/4” *Dimni priključak fi 350mm *Kotao prilagodititi za rad kao toplovodni 90/70ºC *Kotao kompletirati sa regulatorom promaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka, baždarenje isporuka i montaža ventila sigurnosti sa tegom DN 50 NP6, baždaren na pritisak otvaranja 2.5bar |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka, baždarenje isporuka i montaža ventila sigurnosti sa tegom DN 40 NP16, baždaren na pritisak otvaranja 2.5bar |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka, isporuka i montaža dimovodnih cevi Ø350x3mm, izrađenih od kotlovskog limaČ1212, za priključak kotlova na dimnjak , i prilagođavanje ulaza u dimnjak |  |  |  |  |  |  |  |
| kg | 300 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka, isporuka i montaža aksijalnog ventilatora za provetravanje kotlarnice Ø 500mm, ugrađenog na spoljnom zidu kotlarnice, obezbeđen protivkišnim žaluzinama, sa spoljašnju stranu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka, isporuka i ugradnja zatvorene ekspanzione posude sa membranom za održavanje radnog pritiska od 2,4 bar, u instalaciji, proizvod "Infleks" Beograd ili sličan, sledeći karakteristika: * Zapremina posude 600l, *Priključni vod 2", *Dimenzije posude Ø700x1820mm, |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka, isporuka i ugradnja seta 3/4", za dopunu mreže centralnog grejanja. Set sadrži loptasti ventil, jednosmerni (nepovratni) ventil. Ponudom obuhvatiti povezivanje na gradsku mrežu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja cirkulacione pumpe , na toplotnom krugu grejanja prostorija, tip “Wilo” ili slične -Tip: TOP S 65/15 DN65, NP 6/10 -Protok Q=16m3/h, -Napor h=12m, -Elektromotor P=1300 W (810/1830W), n=2400/2850o/min, U=3x380V, I=3.41A, masa 31kg -Zaštita D |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 4 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja pumpnog bloka, za zaštitu kotla od niskotemperaturne korozije sastavljenog od: 1. Cirkulacione pumpe, tip “Wilo” ili slične -Tip: TOP S 40/7 DN40, NP 6 -Protok Q=4m3/h, -Napor h=8m, -Elektromotor P=400 W, U=3x380V, I=0.6A, -Zaštita D 2. Gumenih kompenzatora vibracija sa prirubnicamai kontraprirubnicom DN40, NP 6 , ..kom 2, 3. Hvatača nečistoća sa navojem DN40, NP 6 ,...kom1, 4. Loptastih ventila sa navojem DN40, NP 6 , ....kom2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplet | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka, isporuka i ugradnja vertikalne višestepene pumpe, za drenažu u kompletu sa pripadajućom armaturom(nepovratni ventil, zaporni ventil,plovak za regulaciju visine vode, cevovod do kanalizaciju do 20m, potreban el, ormar i dr), kapaciteta 18 m3/h, napor H=2.3 bar. Proizvođač "Wilo", TipWilo Drain 40 ili slična, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka materijala, izrada, isporuka i ugradnja razdelnog kolektora , od provodnu bezšavnu cev Ø219,6x5.9x2000 mm sa sledećim priključcima : -Prirubnica DN25 NP6 kom 1, -Prirubnica DN50 NP6 kom 2, -Prirubnica DN65 NP6 kom 7, -Navojna veza UN NO20 kom 2. Priključke prilagoditi rasporedu prema postojećoj situaciji. |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplet | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka materijala, izrada, isporuka i ugradnja sabirnog kolektora , od provodnu bezšavnu cev Ø219,6x5.9x2000 mm sa sledećim priključcima : -Prirubnica DN25 NP6 kom 1, -Prirubnica DN50 NP6 kom 2, -Prirubnica DN65 NP6 kom 3, -Prirubnica DN80 NP6 kom 2, -Navojna veza UN NO20 kom 2. Priključke prilagoditi rasporedu prema postojećoj situaciji. |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplet | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka materijala, izrada, isporuka i ugradnja postolja za nošenje pumpi, sabirnog i razdelnog kolektora, postolja kotlova, urađenih od čeličnih toplovaljanih profila UNP12, UNP10 L 45x45x4. Površinska zaštita dva puta minizirano i dva puta ofarbano braon lak bojom. Procenjena težina cca 200kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplet | 200 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i ugradnja zaporne armatur loptaste ventile sa prirubnicama, kontra prirubnicoma i zaptivnim setom za obe strane i to: |  |  |  |  |  |  |  |
| DN80 NP6…………………………………….Kom | 4 | Po din |  |  |  |  |  |
| DN65 NP6…………………………………….Kom | 15 | Po din |  |  |  |  |  |
| DN50 NP6…………………………………….Kom | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| DN25 NP6…………………………………….Kom | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja loptastih ventila sa navojem DN25NP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja loptastih slavina sa navojem za punjenje i pražnjenje DN15NP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 10 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja nepovratnih ventila sa navojem i oprugom DN65NP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 4 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja ventila sa navojem za finu regulaciju sa kosim vretenom DN50NP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja ventila sa navojem za finu regulaciju sa kosim vretenom DN65NP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 3 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja pravog ili ugaonog manometara opsega 0-10bar sa navojem DN15NP6 i slavinom za rasterećenje DN15NP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 8 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja alkoholnih ugaonih termometara opsega 0-120°C sa navojem DN15NP6, |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 8 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja kompenzatora vibracija sa prirubnicom DN65NP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 4 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja hvatača nečistoća sa prirubnicama i konraprirubnicama DN65NP6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja prirubnica sa grlom DN50NP6, I prirubničkih setova istih dimenzija |  |  |  |  |  |  |  |
| kompleta | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i ugradnja čelične bezšavne cevi od Č1212 SRPS C.B5.221 i to: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø21.3x2. m | 6 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø26.7x2.3 m | 6 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø33.7x2.6 m | 8 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø42.6x2.6 m | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø48,6x2,9 m | 2 | Po din. |  |  |  |  |  |
| Ø60,3x3.25 m | 6 | Po din. |  |  |  |  |  |
| Ø76,1x3.25 m | 6 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø88,9x3.25 m | 42 | Po din |  |  |  |  |  |
| Za spojne delove, zaptivni material i fiting, gas,kudelju, žicu za varenje i sav ostali sitan materijal plaća se 50% od pozicije cevovoda. |  |  |  |  |  |  |  |
| Miniziranje cevi, pribora za vešanje i dr. u dva premaza |  |  |  |  |  |  |  |
| m | 78 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja lonaca za sakupljanje vazduha zapremine cca 3 lit od bezšavnih cevi 108x4.3mm, obezbeđeni loptastim ventilima sa navojem DN15NP6 i cev za drenažu DN15 do 3m |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 4 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka materijala, izrada i montaža termičke izolacije od mineralne vune dbljine 60mm u oblozi od al lima deljine 0.55mm, vodovima u negrejanim prostorijama, kao i razdelnika i sabirnika |  |  |  |  |  |  |  |
| m2 | 55 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja električnog kalorifera toplotne snage 9 kW u kompletu sa pripadajućom pratećom opremom (napojni osigurači u el. Ormaru, napojni kablovi, čelični nosači sl u kompletu |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplet | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| GREAJNA TELA I INSTALACJA GREJANJA |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaža radijatorskh članaka Higijenik II, tipa 800, i cevnih grejača , iz postojećih gerjnih baterija, čišćenje peskarenjem, izbor dobrih i farbanje nitro zaštitnom bojom dva puta |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 868 | Po din |  |  |  |  |  |
| Demontaža oštećenih radijatorskh članaka Higijenik II, tipa 900, tipa 600 i cevnih grejača , iz postojećih gerjnih baterija, čišćenje peskarenjem, izbor dobrih i farbanje nitro zaštitnom bojom i radijatorskom lak bojom, dva puta |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 616 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i montaža zidnih radijatorskih konzola za radijator "Termik II" tip 600x160 ili 800x160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 370 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i montaža zidnih radijatorskih držača za radijator "Termik II" tip 800 ili 600, |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 200 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i montaža zidnih radijatorskih držača i odbojnikaza radijator "Faral" tip trio 600 ili 500, |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 45 | Po din |  |  |  |  |  |
| Montaža postojećih očišćenih i ofarbanih radijatorskh članaka "Higijenik II" tip 800, u gerjnie baterije, odnošennje u prostoriju i postavljanje na zidne konzole |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 843 | Po din |  |  |  |  |  |
| Montaža postojećih očišćenih i ofarbanih radijatorskh članaka "higijenik II" tip 600, u gerjnie baterije, odnošennje u prostoriju i postavljanje na zidne konzole |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 599 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i montaža radijatorskh članaka "Termik II" tip 800x160 ili sličan, u gerjne baterije, odnošennje u prostoriju i postavljanje na zidne konzole |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 402 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i montaža radijatorskh članaka "Termik II" tip 600x160 ili sličan, u gerjne baterije, odnošennje u prostoriju i postavljanje na zidne konzole |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 129 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i montaža aluminijumskih radijatorskh članaka tip"Faral" trio 600, ili sličan u gerjnie baterije, odnošennje u prostoriju i postavljanje na zidne konzole |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 158 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i montaža aluminijumskih radijatorskh članaka tip"Faral" trio 500, ili sličan u gerjne baterije, odnošenje u prostoriju i postavljanje na zidne konzole |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 82 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja pravihili ugaonih radijatorskih ventila pogodnih za ugradnju termoregulatora (termo glava) DN15NP6, tip "Kalefi" ili sličan |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 135 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja termoregulatora na ratorskom ventilu (termo glava) DN15NP6, tip "Kalefi" ili sličan. Regulator prilagoditi ventilu po tipu |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 135 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja pravih ili ugaonih radijatorskih navijaka DN15NP6, tip "Kalefi" ili sličan |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 135 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja radijatorskih setova za zaključavanje radijatora (radijatorska reduikcija 5/4”-1/2” leva 2 kom, Radijatorka redukcija 5/4”-1/2” desna 2 kom, odzračni čep1/2", pip slavina 1/2”) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompl | 120 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja radijatorskih setova za zaključavanje aluminijumskih radijatora (radijatorska reduikcija 1”-1/2” leva 2 kom, Radijatorka redukcija 1”-1/2” desna 2 kom, odzračni čep1/2", pip slavina 1/2”) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompl | 16 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja lonaca za sakupljanje vazduha zapremine cca 3 l od bezšavnih cevi 108x4.3mm, obezbeđeni loptastim ventilima sa navojem DN15NP6 i cev za drenažu DN15 do 3m |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 8 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja automatskih odzračnih lončića za ispustanje vazduha, obezbeđeni nepovratnim ventilom sa navojem DN15N P6 u sklopu sa crnim mufom i cev DN15 dužine do 1m |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 20 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja vertikalnog samostojećeg bojlera, za snadbevanje kuhinje ili sv. sale toplom vodom, sa kombinovanim zagrevanjem, prizvod Mip-Timo Ćuprtija ili sličan -Tip: "VB", zapremina V=500lit, -Priključci hidralični sa prirubnicama, -Električni grejač P=9 W, U=3x380V, -Cevni grejač bakarne cevi, 2,2m2 , -Primarni medijum topla voda 90/70˚, NP 3, -Sekundarni medijum, pitka voda 90/10˚, NP6, -Termička izolacija mineralna vuna u Al oblozi Ponudom obuhvatiti i kompletiranje potrebnog elektro ormara za potrebe bojlera i povezivanje na el. instalaciju. Dužina napojnog kabla do 10m. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja vertikalnog samostojećeg bojlera, za snadbevanje toaleta kod gimnastičke sale toplom vodom, sa kombinovanim zagrevanjem, prizvod "Termorad" ili sličan -Zapremina V=200lit, -Priključci hidralični sa navojem, -Električni grejač P=6 W, U=3x380V, -Cevni grejač hrom cevi, -Primarni medijum topla voda 90/70˚, NP 3, -Sekundarni medijum, pitka voda 90/10˚, NP6, -termička izolacija mineralna vuna u čeličnoj oblozi Ponudom obuhvatiti i kompletiranje potrebnog elektro ormara za potrebe bojlera i povezivanje na el. instalaciju. Dužina napojnog kabla do 10m. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja seta za obezbeđenje tople vode, na krugu bojlera sanitarne vode sadrži: - Cirk.pumpu Wilo TOP S 25/7, ili slične - Dva loptasta ventila sa navojem DN25, NP6, -kompenzator vibracija sa prirubnicama i kontraprirubnicama DN25, NP6, - Nepovratni ventil sa navojem i klapnom DN25, NP6, -Hvatač nečistoća sa navojem, -Ekspanzioni sud 10lit. -sigurnosno nepovratni ventil Dn25 NP6 Potv 6 bar |  |  |  |  |  |  |  |
| komplet | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka I ugradnja seta za priključak bojlera od 200lit na toplovodnu mrežu koji sadrži loptasti ventila sa navojem DN20NP6, radijatorski navijk, ozračni ventil ispusni ventil, ekspanzionu posudu 5lit i sigurnosno nepovratni ventil potv 6 bar. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kom | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i ugradnja bezšavnih provodnih cevi izrađenih od kotlovskog čelika Č 1212 (SRPS C.B5.122) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø21.3x2. m | 750 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø26.7x2.3 m | 285 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø33.7x2.6 m | 155 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø42.6x2.6 m | 200 | Po din |  |  |  |  |  |
| Ø48,6x2,9 m | 24 | Po din. |  |  |  |  |  |
| Ø60,3x3.25 m | 84 | Po din. |  |  |  |  |  |
| Ø76,1x3.25 m | 230 | Po din |  |  |  |  |  |
| Za spojne delove, zaptivni material i fiting, gas,kudelju, žicu za varenje i sav ostali sitan materijal plaća se 50% od pozicije 12.12.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | 50% |  |  |  |  |  |
| Miniziranje cevi i pribora za vešanje u dva premaza |  |  |  |  |  |  |  |
| m | 1728 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka materijala, izrada i montaža termičke izolacije od mineralne vune dbljine 60mm u oblozi od al lima deljine 0.55mm, vodova u ne grejanim prostorijama, (kotlarnica, hodnici u suterenu) |  |  |  |  |  |  |  |
| m2 | 90 | Po din |  |  |  |  |  |
| Hladna proba: Punjenje instalacije na pritisak ispitivanja, ispitivanje inastalacije, otklanjanje mogućih curenja, ispiranje pražnjenjem i ponovno punjeje na radni pritisak Zapisnik. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pauš | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Topla proba: Ispitivanje inastalacije na toplo, otklanjanje mogućih curenja, uregulisavnje sistema. Nadgledanje sistema u trajanju od 48h Zapisnik |  |  |  |  |  |  |  |
| Pauš | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Farbanje cevi i pribora za vešanje radijatorskim emajl lakom otporan na temperaturu u dva premaza |  |  |  |  |  |  |  |
| m | 1500 | Po din |  |  |  |  |  |
| Farbanje novih radijatorskih članaka tipa "Temik II" i pribora za vešanje, radijatorskim emajl lakom otporan na temperaturu u dva premaza |  |  |  |  |  |  |  |
| članak | 531 | Po din |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| Izrada isporuka i montaža fiksnih ili poktrtnih žaluzina od pocinkovanog lima d=1mm, obloženu mrežom sa unutrašnje strane od pocinkovanog grifovanog pletiva, ili aluminijumskog pletiva, prečnik žice 3mm, a veličina okca max 10x10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| m2 | 2 | Po din |  |  |  |  |  |
| Nabavka isporuka i montaža umivaonika 50x40 cm.U cenu ulazi dovod vode od pocinkovanih cevi sa priključkom na postojeću vodovodnu mrežu,odvod vode PVC kanalizacionim cevima do kanalizacione mreže. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompl | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Povezivanje drenaže grejanja sa šahtom za sakupljanje vode, izrada prolaza za polaganje drenažnih cevi, ili uvođenje u gradsku kanalizaciju |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompl | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| Obrada poda (izrada temelja kotlova) u kotlarnici i prilagođavanje otvora na dimnjaku za ulaz dimovoda i otvora za čišćenje |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompl | 1 | Po din |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| KOTLARNICA-OPREMA I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |
| GREAJNA TELA I INSTALACJA GREJANJA |  |  |  |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO RADOVI BEZ PDV-A SLOVIMA:(_____________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI SA PDV SLOVIMA:(______________________________________) |  |  |  |  |  |  |  |

| Фактурисао: | МП | Одговорно лице: |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1. Грађевински радови | ________________________ динара (без ПДВ-а) |
| --- | --- |
| Укупна цена радова без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а на укупну цену радова |  |
| Укупна цена радова са ПДВ-ом |  |
| Укупно трошкови рада: |  |
| Укупно трошкови материјала: |  |

Датум: ___________________

М.П.          __________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОНУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Напомена: Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- Под тачком 1, Понуђачи наводи укупну цену за  наведену врсту радова без ПДВ-а

- У обрасцу стуктуре цене понуђачи даље наводе укупну цену свих радова без ПДВ-а

- Затим наводе износ ПДВ-а на укупну цену радова, као и

- Укупну цену радова са ПДВ-ом

- У поље „Укупно трошкови рада“ понуђач наводи колико укупно износе трошкови рада

- У поље „Укупно трошкови материјала“ понуђач наводи колико укупно износе трошкови материјала

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.		Потпис понуђача:

_________________________	___________________________

ОБРАЗАЦ 6

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић   - број 7/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.		Потпис понуђача:

_________________________	___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне набавке – Реконструкција и доградња машинских инсталација грејања и котларнице у ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица - број 7/15, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:	М.П.		Потпис понуђача:

_________________________	___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 8

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Број јавног позива: 7/2015

(референц листу доставити за претходних 5  година – (2010/11/12/13/14 годину)

| Прилог уз референц листу: р.бр | назив корисника | спецификација машинских-радова који су предмет јавне набавке | вредност изведених радова | период изведених радова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адреса |  |  |  |  |
|  | контакт особа |  |  |  |  |
|  | број телефона |  |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |

Обавезан прилог уз овај образац су фотокопије Потврда издатих од стране Наручилаца наведених у референц листи.

Овај образац копирати у потребан број примерака.

М.П.		Потпис овлашћеног лица понуђача:

ОБРАЗАЦ 9

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 7/2015

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА И КОТЛАРНИЦЕ У ПШШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ СУРДУЛИЦА Сурдулица

| Бр. | Име и презиме | број лиценце | Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача: | Основ ангажовања: 1.Запослен код понуђача 2.Ангажован уговором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или саподизвођачима.Уколико наступау групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.